隧道/桥梁监测系统接口规范 v1.0

文档版本：v1.0    编写：项目组    状态：评审通过

1. 概述

目的：统一采集节点、MQTT 服务器、应用端（Web/Qt/App）之间的数据交换格式，保证各模块独立开发后可联调贯通。

适用范围：STM32 采集节点、MQTT 消息转发服务器、Web 网页 + GIS、Qt 桌面、移动端 App、三维可视化。

2. 通信架构

采集节点(STM32) --WiFi/MQTT--> MQTT Broker --订阅--> 服务器(入库/转发)

服务器 --REST/WebSocket--> Web / Qt / App / 三维可视化

3. 监测数据类型定义

所有传感器统一抽象为「监测类型编码」，上报时用 type 字段区分：

| 编码 type | 含义 | 单位 | 示例值 |
| --- | --- | --- | --- |
| vibration | 振动加速度 | g | 0.023 |
| stress | 应力/应变 | με | 120.5 |
| temperature | 温度 | ℃ | 26.5 |
| humidity | 湿度 | % | 68.2 |
| water_level | 水位 | m | 0.35 |
| seepage | 渗水 | mL/min | 0.0 |
| displacement | 位移 | mm | 1.2 |
| crack | 裂缝 | mm | 0.05 |
| load | 车辆荷载 | t | 18.0 |

4. MQTT 通信规范

4.1 Broker 参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 地址 | 192.168.x.x（局域网，由运维分配） |
| 端口 | 1883（TCP） |
| 协议 | MQTT 3.1.1 |
| QoS | 0（实时监测）/ 1（告警） |
| KeepAlive | 60 秒 |

4.2 Topic 规范

| 方向 | Topic | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上报数据 | shm/{device_id}/data | 采集数据上报 |
| 心跳 | shm/{device_id}/heartbeat | 在线心跳 |
| 告警 | shm/{device_id}/alarm | 越限告警 |
| 指令下发 | shm/{device_id}/cmd | 服务器 → 节点 |

{device_id} 命名：NODE_001、NODE_002 …（设备编码规则见附录）。

4.3 报文格式（JSON）

数据上报（单条）：

单条上报：

{"device_id":"NODE_001","timestamp":"2026-08-25T10:00:00","type":"vibration","value":0.023,"unit":"g","status":"normal"}

批量上报：

{"device_id":"NODE_001","timestamp":"2026-08-25T10:00:00","data":[{"type":"temperature","value":26.5,"unit":"℃"},{"type":"humidity","value":68.2,"unit":"%"}]}

心跳：

{"device_id":"NODE_001","timestamp":"2026-08-25T10:00:00","type":"heartbeat","status":"online"}

告警：

{"device_id":"NODE_001","timestamp":"2026-08-25T10:00:00","type":"water_level","value":0.85,"threshold":0.8,"level":"warning"}

4.4 MQTT 协议报文（字节级）

节点与 Broker 之间采用 MQTT 3.1.1 协议，报文由「固定头 + 剩余长度 + 可变头 + 载荷」构成。以下为固件实际构造的关键报文字节结构（以 device_id=NODE_001、KeepAlive=60 s 为例）。

（1）CONNECT 报文（连接请求）

10 14 00 04 4D 51 54 54 04 02 00 3C 00 08 4E 4F 44 45 5F 30 30 31

| 字节偏移 | 十六进制 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x10 | 固定头 | CONNECT 报文 |
| 1 | 0x14 | 剩余长度 | = 20，可变头 + 载荷字节数 |
| 2–3 | 00 04 | 协议名长度 | = 4 |
| 4–7 | 4D 51 54 54 | 协议名 | "MQTT" |
| 8 | 04 | 协议级 | MQTT 3.1.1 |
| 9 | 02 | 连接标志 | clean session=1，无用户名/密码 |
| 10–11 | 00 3C | Keep Alive | 60 秒 |
| 12–13 | 00 08 | client_id 长度 | = 8 |
| 14–21 | 4E … 31 | client_id | "NODE_001" |

（2）CONNACK 报文（连接确认，Broker 返回）

20 02 00 00

| 字节偏移 | 十六进制 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x20 | 固定头 | CONNACK 报文 |
| 1 | 0x02 | 剩余长度 | = 2 |
| 2 | 0x00 | 确认标志 | session present = 0 |
| 3 | 0x00 | 返回码 | 0x00=连接已接受（0x04=密码错，0x05=未授权） |

（3）PUBLISH 报文（数据发布，QoS 0）

30 [RemLen] 00 11 73 68 6D 2F 4E 4F 44 45 5F 30 30 31 2F 64 61 74 61 [JSON]

| 字节偏移 | 十六进制 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0x30 | 固定头 | PUBLISH，QoS = 0 |
| 1 | 变长 | 剩余长度 | topic + payload 字节数 |
| 2–3 | 00 11 | topic 长度 | = 17 |
| 4–20 | 73 … 61 | topic | "shm/NODE_001/data" |
| 21– | … | payload | JSON 数据体（见 4.3） |

（4）连接时序

1. 固件经 USART2 向 ESP8266 发送 AT 指令（AT+RST / ATE0 / AT+CWMODE=1 / AT+CWJAP）完成 WiFi 入网；

2. 发送 AT+CIPSTART 建立到 Broker 的 TCP 连接；

3. 发送 CONNECT 报文（0x10），Broker 返回 CONNACK（0x20）确认连接建立；

4. 连接建立后，固件周期性发送 PUBLISH 报文（0x30）上报数据（每 5 s）与心跳（每 30 s）。

4.5 字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_id | string | 是 | 设备唯一标识 |
| timestamp | string | 是 | ISO 8601 格式时间 |
| type | string | 是 | 监测类型编码（见第 3 节） |
| value | float | 是 | 数值 |
| unit | string | 是 | 单位 |
| status | string | 否 | normal / warning / alarm |
| data | array | 否 | 批量上报时的数据数组 |

5. REST API 规范

服务器对外提供 REST API（Base URL: http://{server}:8000/api）：

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /devices | 设备列表 |
| GET | /devices/{id} | 设备详情 |
| GET | /data | 历史数据查询（?device_id=&type=&start=&end=） |
| GET | /alarms | 告警列表 |
| POST | /cmd | 下发控制指令 |

示例：GET /api/data?device_id=NODE_001&type=temperature&start=2026-08-25T00:00:00&end=2026-08-25T23:59:59

6. 告警阈值（默认值）

| 类型 | 预警阈值 | 告警阈值 |
| --- | --- | --- |
| vibration | 0.05 g | 0.10 g |
| temperature | 40 ℃ | 50 ℃ |
| water_level | 0.5 m | 0.8 m |
| displacement | 5 mm | 10 mm |
| crack | 0.3 mm | 0.5 mm |
| seepage | 10 mL/min | 30 mL/min |
| load | 30 t | 40 t |

7. 错误码

| 码 | 含义 |
| --- | --- |
| 0 | 成功 |
| 1001 | 设备不存在 |
| 1002 | 参数错误 |
| 1003 | 数据格式错误 |
| 2001 | 服务器内部错误 |

8. 附录：设备编码规则

device_id 规则：NODE_ + 三位序号。示例：隧道 1 号监测点 → NODE_001，桥梁 3 号监测点 → NODE_003。设备台账由运维工程师宋柄深维护。